# Dawn 自有品牌智能眼镜硬件采购清单

根据聊天结论、工作区代码现状和当前主流智能眼镜公开方案整理

版本日期：2026-04-13；本文件为本地 Word 稿，不上传 GitHub

| 本次修正 | 本文件不再把 XREAL、Ray-Ban 或其他整机当成主采购对象，而是围绕你们自有品牌智能眼镜要真正下单的主控、MCU、传感器、显示、光学、音频、电源和开发板来写。 |
| --- | --- |
| 系统假设 | 基于工作区现状，Dawn 与 Gemma4 仍建议运行在伴随手机或边缘节点；眼镜本体负责显示、采集、轻量本地状态机、低功耗控制和人在环交互。 |
| BOM 范围 | 本文只列功能性主器件、评估板、光学/音频关键模块和可下单的开发件，不覆盖阻容、FPC、螺丝、注塑件、镜框结构件等标准辅料。 |

# 1. 采购原则

你们当前的系统强项是 Dawn 本地运行时、节点执行、技能编排、审批链路和本地 Gemma4/Ollama，而不是在眼镜端塞入一整套完整大模型运行时。所以硬件采购的目标应该是做出一副真正属于你们品牌的“感知 + 显示 + 低功耗控制 + 伴随算力协同”智能眼镜，而不是先买别家的整机来跑 Dawn。

- 主线不是整机采购，而是锁定自研眼镜的关键芯片、模组和评估板。

- 眼镜本体聚焦在显示、采集、低功耗传感器、人在环确认和轻量本地状态机。

- Dawn 与 Gemma4 仍建议留在伴随手机或边缘节点，直到你们有足够把握再往眼镜本体内收算力。

- BOM 只写功能性主器件和能直接推动研发的开发板；阻容、FPC、镜框结构件不在本次 Word 清单范围内。

# 2. 推荐硬件架构

| 层级 | 推荐部件/平台 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 眼镜主控层 | Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 Platform | 负责相机、显示、基础 AI、无线连接和整机交互主状态机。这是主流 AI 眼镜和轻量 AR 眼镜路线的现实平台选择。 |
| 低功耗控制层 | NXP MIMXRT685SFAWBR | 负责 always-on 音频、按钮、低功耗传感器、局部语音前处理和掉电/唤醒控制。适合把主控从常亮中解耦出来。 |
| 运动与空间感知 | Bosch BHI360 + BMM350 + ams TMF8828 | 分别覆盖头部朝向/手势、绝对方位、近距感知/手势/接近检测。 |
| 近眼显示链路 | JBD Hummingbird II + Cellid Glass Waveguide G3 | 这是更接近当前主流 slim AR smart glasses 的薄型方案；如果只求最快 bring-up，可临时改走 Sony ECX350F 微显示路线。 |
| 音频与供电 | USound Danube/Helike/Amalthea + EEMB LP452030 + TI BQ25619 + MAX17048 | 覆盖开耳音频原型、电池、充电与电量计。这样能最快把佩戴体验、续航和音频隐私跑通。 |

# 3. 核心电子 BOM

下表是我建议你们优先锁型的主器件。它们的选择原则是：既要贴近当前主流 AI smart glasses / slim AR smart glasses 技术路线，又要能和 Dawn 当前的分层系统架构协同。

| 子系统 | 推荐型号 | 数量 | 采购阶段 | 为什么选它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 眼镜主控平台 | Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 Platform | 1 平台 | P0 立项即锁定 | 高通和 Thundercomm 已经把 AR1 放到轻量化 AI 眼镜参考设计上。它不是零售芯片，而是平台合作件。 |
| 低功耗 MCU | NXP MIMXRT685SFAWBR | 10 | P0 EVT | M33 + HiFi4 DSP 适合语音、传感器和低功耗协处理；比把所有 always-on 任务都堆给 AR1 更稳。 |
| 低功耗 PMIC | NXP PCA9420 | 10 | P0 EVT | 专门面向低功耗 MCU 场景，带充电与双 Buck/LDO，能明显压缩辅助电源设计复杂度。 |
| USB-C 保护/限流 | NXP NX5P3090UK | 20 | P0 EVT | 可直接放进 Type-C / PD / 电源入口链路，减少口子烧毁和异常插拔风险。 |
| 固件 NOR Flash | Winbond W25Q512JV | 20 | P0 EVT | 512Mbit SPI NOR 足够放 RT685 固件、语音包、传感器参数和启动镜像。 |
| 摄像头图像传感器 | Sony IMX662-AAMR | 10 | P0 EVT | 公开资料完整、低照性能强，适合智能眼镜在室内外切换和走动拍摄场景。 |
| 智能 IMU / 头部跟踪 | Bosch BHI360 | 10 | P0 EVT | 官方明确覆盖 XR headsets and glasses，且自带可编程平台和融合能力，集成风险低于普通 IMU 直上。 |
| 磁力计 | Bosch BMM350 | 10 | P0 EVT | 面向 AR/VR、head orientation、indoor navigation 的公开器件，补足绝对方位信息。 |
| 近距 / 手势 / 接近 | ams TMF8828 | 10 | P0 EVT | 8x8 多区 dToF，带 VCSEL 和片上处理，适合手势、面部接近和近距空间感知。 |
| ALS / RGB / proximity | ams TMD37253 | 10 | P0 EVT | 把环境光、颜色和 proximity 合到一个小模块里，适合亮度自适应、佩戴感知和显示管理。 |
| 数字麦克风 | TDK InvenSense T5838 / MMICT5838-00-012 | 20 | P0 EVT | 低功耗 PDM 麦克风，带 Acoustic Activity Detect，适合眼镜 always-on 语音入口。 |
| 电池 | EEMB LP452030 3.7V 230mAh | 20 | P0 EVT | 这是当前最容易直接采购、且尺寸带宽接近眼镜镜腿样机的公开电芯之一。 |
| 充电 IC | TI BQ25619 | 10 | P0 EVT | 单节锂电、带 power-path、I2C 可配，适合眼镜充电/边充边用原型板。 |
| 电量计 | Analog Devices MAX17048 | 10 | P0 EVT | 单节锂电 fuel gauge，功耗很低，适合小电池穿戴设备。 |

# 4. 显示与光学 BOM

显示链路是最容易把项目拖慢的部分，所以建议并行准备一条主路线和一条 bring-up 备选路线。主路线走更接近主流品牌形态的 MicroLED + waveguide；备选路线走 Sony 微显示 bring-up，用来尽快把 UI、亮度、字重和菜单交互跑起来。

| 光学层 | 推荐型号 | 数量 | 路线 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全彩 MicroLED 投影 | JBD Hummingbird II | 2 | 主路线 | 做轻量化全彩 AR smart glasses；更贴近 RayNeo、Rokid 等新一代 slim 方案。 |
| 全彩波导 | Cellid Glass Waveguide G3 | 2 | 主路线 | 与全彩图像引擎搭配，做 60° 对角视场级的波导显示原型。 |
| 波导评估套件 | Dispelix Selvä Evaluation Unit | 1 套 | 评估件 | 用于快速评估双目波导、投影驱动和佩戴几何，不当作最终量产眼镜本体。 |
| 微显示备选路线 | Sony ECX350F | 2 | 备选路线 | 如果你们要先把 UI、OSD、亮度和光学对准快速 bring-up，再转轻薄波导，可先用这条微显示路线。 |

# 5. 音频 BOM

眼镜品牌成败很大程度取决于音频隐私、舒适度和语音入口稳定性。这里不建议一开始就自己定制量产声腔，而是先用公开的原型模组把体验打透。

| 音频层 | 推荐型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开耳音频原型模组 | USound Danube 5.0 UAM-P2050 | 1 套 | 专门给 AR/VR / audio glasses 做的快速原型音频镜腿，用来验证漏音、指向性和佩戴舒适度。 |
| 开耳音频开发板 | USound Helike 1.0 UA-E3010 | 1 | 驱动 Danube 和其他 USound 模组，快速做调音和系统联调。 |
| MEMS 扬声器功放 | USound Amalthea 1.0 UA-R3010 | 1 | 作为 MEMS 扬声器线性功放，配合 USound 玻璃音频原型链路。 |

# 6. 必买开发板与评估件

这些不是最终量产件，但如果不买，你们的软件、光学、语音和电源链路会明显变慢。

| 开发板/评估件 | 型号 | 为什么必须买 |
| --- | --- | --- |
| RT685 开发板 | NXP MIMXRT685-EVK | 这是把低功耗语音、传感器和 DSP 子系统真正跑起来的最快路径；官方页面还给了价格和库存，属于可直接下单件。 |
| RT685 音频开发板 | NXP MIMXRT685-AUD-EVK | 如果你们优先攻克语音前端、降噪、VAD、局部 TTS/提示音，这块板比通用 EVK 更直接。 |
| 充电评估板 | TI BQ25619EVM | 在正式画板前先把单节电池充电、边充边用和系统上电行为跑通，能少掉很多返板。 |
| 波导评估套件 | Dispelix Selvä Evaluation Unit | 不是量产件，但非常适合在没有自家光机定型前验证双目波导的成像和佩戴几何。 |

# 7. 下单优先级

- 第一批立刻下单：MIMXRT685-EVK、MIMXRT685-AUD-EVK、MIMXRT685SFAWBR、PCA9420、NX5P3090UK、T5838、TMF8828、TMD37253、BHI360、BMM350、BQ25619、MAX17048、LP452030。

- 第二批并行推进：JBD Hummingbird II、Cellid Glass Waveguide G3、Dispelix Selvä Evaluation Unit、Sony ECX350F。这里属于光学链路，商务周期通常更长。

- 第三批在音频调校时下单：USound Danube 5.0 UAM-P2050、Helike 1.0 UA-E3010、Amalthea 1.0 UA-R3010。

- 与平台方尽早启动合作：Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 Platform 不按普通现货采购，需要通过 Qualcomm / Thundercomm / ODM 路线推进。

# 8. 暂不锁型项目

| 暂不锁型项目 | 原因 | 建议处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 最终镜框结构件 / 铰链 / 机构件 | 这类部件强依赖工业设计与受力校核，过早锁型会导致返工。 | 先完成主板、电池、光学、音频堆叠，再进入 ID/MD 联调。 |
| 最终量产开耳声腔 | USound 现阶段更适合原型与参考，不宜直接把开发模组当量产声腔。 | P0 用 Danube/Helike 验证，P1 再与声学/ODM 定制最终腔体。 |
| AR1 平台的具体 SOM 编号 | 公开资料更多是平台与参考设计，量产 SOM 编码通常在合作阶段确认。 | 先锁 AR1 平台本身，再通过 Qualcomm / Thundercomm / ODM 确认具体模组编号。 |
| 定制相机模组 FPC 与镜头堆叠 | 即便图像传感器能锁型，最终模组机构与镜头仍高度定制。 | 当前先锁传感器型号，镜头和模组进入 EVT 联合定义。 |

# 9. 最终建议

如果只给一句结论，我建议你们把第一代自有品牌智能眼镜做成“AR1 主控 + RT685 低功耗协处理 + MicroLED/波导主路线 + Sony 微显示备选路线 + USound 开耳音频原型 + 单节锂电 power-path”的方案。这样最符合 Dawn 当前分层运行时的真实能力边界，也最接近现在主流智能眼镜的工程现实。

# 10. 参考资料

本地 README（Dawn 运行时主线）：file:///D:/Agent2Agent应用/README.md；本地文件 [D:\Agent2Agent应用\README.md]，用于确认 Dawn 当前是本地优先 Agent Runtime，而不是让眼镜本体直接承担全部运行时。

本地 Gemma4 接入文档：file:///D:/Agent2Agent应用/docs/gemma4_ollama_integration.md；本地文件 [D:\Agent2Agent应用\docs\gemma4_ollama_integration.md]，用于确认 Gemma4 当前通过 Ollama 接入，适合继续放在伴随算力而非眼镜本体。

Qualcomm AR1 Gen 1 platform brief：https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/87-86507-1_REV_B_Snapdragon_AR1_Gen_1_Platform_Product_Brief.pdf；用于确定主流 AI 眼镜主控平台方向。

Thundercomm CES 2025 轻量化 AI 眼镜参考设计：https://www.thundercomm.com/zh/ai-glasses-mr-ces-2025/；用于确认 AR1 已经进入智能眼镜参考设计路径。

NXP MIMXRT685-EVK：https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/i-mx-evaluation-and-development-boards/i-mx-rt600-evaluation-kit:MIMXRT685-EVK；用于确认 RT685 EVK 可直接购买，以及 RT685 适合音频/ML/低功耗协处理。

NXP PCA9420 datasheet：https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9420.pdf；用于确认低功耗 PMIC + charger 组合能力。

NXP NX5P3090 datasheet：https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/NX5P3090.pdf；用于确认 USB-C / PD 入口电源保护器件。

Bosch BHI360：https://www.bosch-sensortec.com/en/products/smart-sensor-systems/bhi360；用于确认它面向 XR headsets and glasses。

Bosch BMM350：https://www.bosch-sensortec.com/en/products/motion-sensors/magnetometers/bmm350；用于确认它适合 AR/VR、head orientation 和 indoor navigation。

ams TMF8828：https://ams-osram.com/products/sensors/distance-proximity-sensors/ams-tmf8828-configurable-8x8-multi-zone-time-of-flight-sensor；用于确认多区 dToF 近距感知方案。

ams TMD3725 datasheet：https://look.ams-osram.com/m/6a4d0816b7d3a4bf/original/TMD3725-ALS-Color-and-Proximity-Sensor-Module.pdf；用于确认 ALS / color / proximity 一体化模块。

TDK T5838：https://invensense.tdk.com/en-us/products/microphone/t5838；用于确认低功耗 PDM 数字麦克风与 AAD 特性。

JBD Hummingbird II：https://www.jb-display.com/newsdetails/83.html；用于确认当前轻量化全彩 MicroLED 投影模组路线。

Sony OLED Microdisplay lineup：https://www.sony-semicon.com/en/products/microdisplay/oled.html；用于确认 ECX350F 和 ECX344A 等微显示器产品线。

Sony ECX350F news release：https://www.sony-semicon.com/en/news/2024/2024092401.html；用于确认 ECX350F 是 0.44 型 Full HD OLED microdisplay。

Cellid Glass Waveguide G3：https://cellid.com/wp-content/uploads/2024/01/Spec-Sheet-Glass-G3-Pla-Green-Pla-G1_v240101.pdf；用于确认公开可核验的波导参数。

Dispelix Selvä Evaluation Unit：https://dispelix.com/uploads/images/Dispelix_brochure_evaluation-unit.pdf；用于确认波导评估套件的组成。

USound Danube 5.0 UAM-P2050：https://usound.com/product/danube/；用于确认 AR/VR / audio glasses 开耳音频原型套件。

USound Amalthea 1.0 UA-R3010：https://usound.com/product/mems-speaker-array-amplifier/；用于确认 MEMS 扬声器驱动放大器方案。

EEMB LP452030：https://www.eemb.com/product-129；用于确认样机电池型号与容量。

TI BQ25619：https://www.ti.com/product/BQ25619；用于确认单节锂电充电与 power-path 特性。

ADI MAX17048：https://www.analog.com/en/products/max17048.html；用于确认单节电量计与低功耗特性。

Winbond W25Q512JV：https://www.winbond.com/hq/about-winbond/news-and-events/news/winbond-1.8v-512mb-spi-nor-flash-for-5g-and-high-end-server-applications.html?__locale=en；用于确认 512Mbit SPI NOR 系列料号公开存在并持续供货。