# Dawn 智能眼镜项目采购清单

基于截至 2026-04-13 的聊天结论、工作区代码与官方公开硬件资料整理

本文件为本地 Word 稿，不上传 GitHub

| 核心判断 | 最适合 Dawn 当前代码与 Gemma4/Ollama 现状的采购路线，是“显示/感知眼镜 + Android 伴随算力 + 本地 Dawn 节点/边缘盒 + 少量公开器件做工程验证”。 |
| --- | --- |
| 不做什么 | 不把“裸 MCU 直接运行完整 Dawn + 完整 Gemma4”作为当前采购方向。现有公开官方资料更支持 Android 伴随算力、边缘节点或分层架构，而不是完全独立的 MCU 眼镜主机。 |
| BOM 原则 | 凡能公开核验型号的整机、模块和器件，本文一律写明型号；凡主流整机厂没有公开的内部料号，例如最终量产波导总成、定制开耳声腔、FPC 组合件，本文不会臆造型号，而是改写为“整机采购替代”或“EVT 阶段再锁型”。 |

# 1. 采购结论

- 主采购路线不是“先做一副完全自研的一体眼镜”，而是先买齐一套能跑通 Dawn 的 split-compute 原型组合：XREAL One Pro + XREAL Beam Pro + Pixel 9 Pro + 一个本地边缘节点。

- 对标整机必须同时买社交化 AI 眼镜、MicroLED AI+AR 眼镜和企业 HUD 三类代表机，这样才能把“体验边界、算力边界、续航边界、行业边界”一次看清。

- 工程样机 BOM 只锁公开可核验型号，例如 NXP MIMXRT685SFAWBR、Bosch BMI270、ams TMF8828、TDK T5838、EEMB LP452030；对 OEM 没公开的内部件不伪造型号。

# 2. 从工作区代码推导出的硬件要求

从本地 README 与 Gemma4 接入文档可以明确看出，Dawn 当前不是“只调一个云模型”的系统，而是一套本地优先的 Agent Automation Runtime。它已经具备本地节点、Gemma4/Ollama、技能系统、审批、聊天入口和 Marketplace，因此硬件采购必须服务于这些真实运行要求，而不是按传统单一眼镜 SDK 思路采购。

- 必须支持本地优先执行：眼镜只是入口和终端，不能把所有算力都假设放在云端。

- 必须支持伴随算力：当前 Gemma4 已经在本地 Ollama 路线上跑通，所以 Android 手机或边缘盒是现实的第二算力层。

- 必须支持 hands-free 交互：麦克风、开耳音频、相机和轻量 UI 比高算力更优先。

- 必须支持人在环：对拍照上传、外发消息、支付和任务提交，硬件交互必须能承接 Dawn 的 approval 流程。

- 必须允许多通路演进：P0 先跑通现有 Gemma4/Ollama，P1/P2 再演进到 Android AI Edge、AICore 或轻量本地动作模型。

# 3. 市面主流方案归类

| 主流方案 | 代表机型 | 和 Dawn 的匹配点 | 采购结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示优先 + 伴随算力 | XREAL One Pro + XREAL Beam Pro | 最适合 Dawn 当前“本地节点 + 伴随算力 + 本地模型”架构；眼镜负责显示和轻交互，伴随设备负责更多计算与连接。 | 作为主原型路线采购 |
| 相机/语音优先 AI 眼镜 | Ray-Ban Meta、Rokid Glasses | 适合拿来对标“社会接受度、语音交互、相机触发、开耳音频、伴随手机依赖”。 | 作为 UX 对标机采购 |
| MicroLED AI+AR 一体方案 | RayNeo X3 Pro | 适合对标“AR1 平台 + MicroLED + AI OS + 实时翻译/导航”这类更激进路线。 | 作为高配对标机采购 |
| 企业轻量 HUD | Vuzix Z100 | 适合对标“长续航、轻量通知、工业/巡检、移动设备伴随连接”场景。 | 作为行业对标机采购 |

# 4. P0 原型必购清单

这一部分是最先下单的清单，目标是在最短时间内做出一套可演示、可验证、可继续演进的 Dawn 智能眼镜原型，而不是先做硬件大定制。

| 部件类别 | 型号 | 作用 | 数量 | 采购判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主显示终端 | XREAL One Pro | 主眼镜终端，负责显示、轻交互、佩戴体验验证 | 1 | 必须采购；这是最贴近 Dawn 当前 split-compute 原型路线的整机 |
| 伴随控制终端 | XREAL Beam Pro Wi-Fi 8GB + 256GB | 承接 XREAL 生态、空间多屏、眼镜连接和部分伴随计算 | 1 | 必须采购；优先选 8GB + 256GB 版本，便于缓存和视频素材处理 |
| Android AI 验证手机 | Google Pixel 9 Pro 16GB / 256GB | 验证 Android AI Edge / AICore / companion app 路线 | 1 | 必须采购；这是把 Dawn 从 Ollama 伴随算力走向 Android 官方栈的关键设备 |
| 边缘计算节点 | Raspberry Pi 5 8GB | 便携式 Dawn Edge Node / LiteRT-LM / 服务桥接实验机 | 1 | 建议采购；适合把手机外的边缘盒方案提前验证出来 |
| 边缘散热件 | Raspberry Pi Active Cooler | 保障 Raspberry Pi 5 长时间运行的热稳定性 | 1 | 建议和 Raspberry Pi 5 同时采购 |
| 边缘电源 | Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply | 给 Raspberry Pi 5 提供稳定供电 | 1 | 建议和 Raspberry Pi 5 同时采购 |
| 嵌入式计算模组 | Raspberry Pi Compute Module 5 CM5108000 | 如果后续做专用伴随算力盒，可替代 SBC 进入自研结构件 | 1 | 可选采购；用于第二阶段嵌入式样机，不是 P0 上线阻塞件 |

# 5. P1 对标整机清单

这一部分不是为了把整机拆了仿制，而是为了把不同路线的真实取舍看透。没有这些对标机，你会过早把方案收敛到单一路线，风险很高。

| 对标方向 | 型号 | 要观察什么 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社交化 AI 眼镜 | Ray-Ban Meta Skyler (RW4010 601/SB 52-20) | 看它如何处理 12MP 相机、五麦阵列、开耳音频、手机伴随依赖和社会接受度。 | 1 |
| 高配 AI+AR 眼镜 | RayNeo X3 Pro AI+AR Smart Glasses | 看 AR1 + MicroLED + Gemini + 3D UI 的一体体验，特别是导航、翻译、空间界面节奏。 | 1 |
| 公开内部器件参考机 | Rokid Glasses | 看它公开披露的 Snapdragon AR1 Gen 1 / RT600 MIMXRT685SFAWBR / Sony IMX681 组合，作为工程样机对照。 | 1 |
| 企业 HUD 参考机 | Vuzix Z100 Smart Glasses | 看轻量 HUD、BLE 连接、长续航、工业通知和 SDK 配套，给 Dawn 行业版做取舍。 | 1 |

# 6. P2 公开工程样机 BOM

这部分只收录公开可核验型号，适合 EVT 样机或子系统验证。它不是对任何一家整机厂隐藏 BOM 的逆向“猜测版”，而是服务于我们自己的工程推进。

| 功能部件 | 型号 | 数量 | 为什么选它 | 采购备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 眼镜 SoC 目标平台 | Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 Platform | 1 | 这是当前公开主流 AI 眼镜平台，RayNeo 和 Rokid 路线都与其高度一致。 | 非零售器件，通常需经 ODM / 平台合作获取；现阶段更多作为目标平台而非立即下单件。 |
| 低功耗协处理 MCU | NXP MIMXRT685SFAWBR | 2 | Rokid 已公开披露该具体型号；适合音频、传感器和 always-on 控制层。 | 可作为 EVT 样机的明确锁型器件。 |
| 相机图像传感器 | Sony IMX681 | 2 | Rokid 已公开披露使用该型号，适合做 12MP 眼镜相机路线对照。 | 通常通过模块商或 ODM 获取，不建议期待像消费件那样零售购买。 |
| IMU | Bosch BMI270 | 5 | Bosch官方明确说明它是面向 wearables / hearables 的超低功耗 IMU。 | 可直接作为运动、抬头、姿态和唤醒类传感器锁型。 |
| 距离/接近感知 | ams TMF8828 | 5 | 8x8 可配置多区 dToF，I2C 输出，适合手势、接近、近场环境感知。 | EVT 阶段就可以采购评估板和裸器件并行验证。 |
| 数字麦克风 | TDK InvenSense T5838 / MMICT5838-00-012 | 10 | 低功耗 PDM 麦克风，带 Acoustic Activity Detect，适合 always-on 语音入口。 | 是当前最适合 Dawn 眼镜样机的公开可核验麦克风型号之一。 |
| 开耳音频原型套件 | USound Danube 5.0 UAM-P2050 | 1 | 这是专门给 AR/VR / audio glasses 做的快速原型套件，适合验证开耳声学与隐私泄漏。 | 用于原型声学评估，不代表最终量产料号。 |
| 开耳音频开发板 | USound Helike 1.0 UA-E3010 | 1 | 和 Danube 配合，便于快速调音、评估 MEMS + 动圈混合方案，并且 Raspberry Pi 兼容。 | 用于 P2 音频子系统验证。 |
| 样机电池 | EEMB LP452030 3.7V 230mAh | 10 | 尺寸和容量更接近轻量眼镜臂侧供电的早期样机空间带宽。 | 这是 EVT 样机可直接采购的电池锁型，不代表量产最终电芯。 |

# 7. 暂不锁型项目

如果一个项目没有公开型号，就不应该在融资、采购或工程文档里把它写成“已锁定部件”。下面这些项目目前只能按整机采购替代、原型套件替代或后续 EVT 再锁型处理。

| 暂不锁型项目 | 原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 最终量产波导 / 光机总成 | 主流整机厂通常不公开内部料号，且与外观、结构、良率强绑定。 | P0/P1 阶段直接采购整机参考，不在现阶段试图拆成单独料号。 |
| 最终量产开耳扬声器总成与声腔 | 消费者眼镜大多使用定制声学结构，公开渠道通常只讲“open-ear speakers”而不讲单一量产料号。 | P2 阶段先用 USound Danube + Helike 做声学原型；量产件到 EVT 末期再跟 ODM 锁型。 |
| 相机模组 FPC / 支架 / 机构组合件 | 即便公开了传感器型号，也通常不会公开最终模组的 FPC 与机构件组合编码。 | 先锁 Sony IMX681 级别的传感器目标，再通过模组商做定制。 |

# 8. 推荐下单顺序

- 第 1 批立刻下单：XREAL One Pro、XREAL Beam Pro Wi-Fi 8GB + 256GB、Google Pixel 9 Pro 16GB / 256GB、Raspberry Pi 5 8GB、Raspberry Pi Active Cooler、Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply。

- 第 2 批对标验证：Ray-Ban Meta Skyler RW4010、RayNeo X3 Pro、Rokid Glasses、Vuzix Z100。

- 第 3 批工程验证：NXP MIMXRT685SFAWBR、Bosch BMI270、ams TMF8828、TDK T5838 / MMICT5838-00-012、USound Danube 5.0 UAM-P2050、USound Helike 1.0 UA-E3010、EEMB LP452030。

- 暂缓下单：任何没有公开料号的量产光机、波导、最终开耳扬声器总成和定制相机模组机构件。

# 9. 参考资料

本地工作区 README：file:///D:/Agent2Agent应用/README.md；用于提炼 Dawn 的本地优先、节点执行、多聊天入口、skills、approval 和本地 Gemma4/Ollama 架构要求。

本地 Gemma4 接入文档：file:///D:/Agent2Agent应用/docs/gemma4_ollama_integration.md；用于确认当前本地 Gemma4 通过 Ollama connector 接入 Dawn，而不是独立 provider。

Google Developers Blog - Gemma 4 on the edge：https://developers.googleblog.com/bring-state-of-the-art-agentic-skills-to-the-edge-with-gemma-4/；用来确认 Gemma 4 当前更稳的落地位置是 mobile / desktop / edge，而不是裸 MCU 智能眼镜。

XREAL One Pro official：https://www.xreal.com/one-pro；用来确认 57° FoV、X1 芯片、Sony Micro-OLED、Sound by Bose 和 USB-C DP 伴随设备逻辑。

XREAL Beam Pro official：https://us.shop.xreal.com/products/xreal-beam-pro；用来确认 8GB + 256GB 版本、Wi-Fi 6、USB-C DP、208g 等采购信息。

Google Pixel 9 Pro official specs：https://store.google.com/us/product/pixel_9_pro_specs?hl=en-US；用来确认 16GB RAM、Tensor G4 和 256GB 等 companion phone 规格。

Ray-Ban Meta official product page：https://www.ray-ban.com/uk/electronics/RW4010ray-ban%2520%257C%2520meta%2520skyler%2520-%2520gen%25201-black/8056597983563；用来确认 12MP、five-mic、open-ear speakers、约 4 小时续航及手机/Meta AI App 依赖。

RayNeo X3 Pro official：https://www.rayneo.com/products/x3-pro-ai-display-glasses；用来确认 Full-Color MicroLED、Gemini、640 x 480、Snapdragon AR1 和官方 76g。

Rokid Glasses official：https://global.rokid.com/products/rokid-glasses；用来确认公开内部器件信息：Snapdragon AR1 Gen 1 / RT600 MIMXRT685SFAWBR / Sony IMX681 / 210mAh。

Vuzix Z100 official：https://www.vuzix.com/products/z100-smart-glasses；用来确认工业轻量 HUD 路线：640x480 monochrome green、microLED waveguide、BLE、2+ days run-time。

Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 Platform product brief：https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/87-86507-1_REV_B_Snapdragon_AR1_Gen_1_Platform_Product_Brief.pdf；用来确认 AR1 是“next-generation smart glasses”平台，并支持 on-glass AI。

Bosch BMI270 official：https://www.bosch-sensortec.com/en/products/motion-sensors/imus/bmi270；用来确认 BMI270 是超低功耗、wearable/hearable 优化的 IMU。

ams TMF8828 official：https://ams-osram.com/products/sensor-solutions/direct-time-of-flight-sensors-dtof/ams-tmf8828-configurable-8x8-multi-zone-time-of-flight-sensor；用来确认 TMF8828 的 8x8 多区 dToF、I2C 输出、5000mm 检测范围。

TDK InvenSense T5838 official：https://invensense.tdk.com/en-us/products/microphone/t5838；用来确认 T5838 是低功耗 PDM 麦克风，并面向 wearables 等场景；料号 MMICT5838-00-012 来自官方资料搜索结果。

USound Danube 5.0 UAM-P2050 official：https://usound.com/product/danube/；用来确认这是一套面向 AR/VR 和 audio glasses 的快速声学原型套件。

USound Helike 1.0 UA-E3010 official：https://usound.com/product/development-board/；用来确认它可作为 Danube 的开发板，并兼容 Raspberry Pi。

Raspberry Pi Compute Module 5 product brief：https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/944-raspberry-pi-compute-module-5/documents/RP-008181-DS-5-cm5-product-brief.pdf；用来确认 CM5108000 等嵌入式模组型号和 RAM/eMMC 组合。

Raspberry Pi 5 official product page：https://www.raspberrypi.com/products//raspberry-pi-5/；用来确认 Raspberry Pi 5、Active Cooler 与 27W USB-C Power Supply 的配套关系。

EEMB LP452030 official：https://www.eemb.com/product-129；用来确认 EVT 样机电池的公开型号、尺寸与容量。